Test lateralizacji

Instrukcja obsługi wersji Web PsychoJS V2

Dokument został przygotowany dla osoby, która będzie uruchamiała badanie i obsługiwała program bez znajomości kodu.

W miejscach oznaczonych jako „Wstaw zrzut ekranu” można później wkleić aktualne screeny programu.

# 1. Czym jest ten program

To przeglądarkowa wersja testu lateralizacji działająca w Google Chrome. Program prowadzi badanego przez instrukcje, trening oraz część główną i zapisuje wyniki do pliku CSV.

Najważniejsza zasada: osoba obsługująca program nie musi nic programować. W praktyce wystarczy otworzyć plik HTML w Google Chrome, ustawić dane uczestnika i rozpocząć badanie.

# 2. Co przygotować przed badaniem

Google Chrome na komputerze, na którym będzie prowadzone badanie.

Plik HTML programu rozpakowany z paczki ZIP.

Szerokość monitora w centymetrach sprawdzoną w specyfikacji producenta.

Klawiaturę z działającymi klawiszami F, J i Spacja.

Ciche stanowisko badawcze z możliwością pracy w trybie pełnoekranowym.

# 3. Jak uruchomić program

Rozpakuj paczkę ZIP do zwykłego folderu na komputerze.

Otwórz folder i uruchom plik Test lateralizacji.html.

Upewnij się że program otworzył się w Google Chrome.

Przejdź do ekranu Nowy test i uzupełnij dane badania.

Podczas ekranów instrukcji i przerwy przechodź dalej klawiszem Spacja.

Wstaw zrzut ekranu: Uruchomienie programu

Wstaw tutaj screen folderu po rozpakowaniu paczki albo screen otwartego pliku Test lateralizacji.html w Chrome.

# 4. Ekran główny i konfiguracja

Na ekranie konfiguracji najważniejsze są następujące pola:

| Pole | Do czego służy |
| --- | --- |
| ID uczestnika | Wpisz identyfikator badanego, na przykład P01 albo ID_01. |
| Nazwa pliku CSV | To nazwa pliku z wynikami. Program może też utworzyć kopię awaryjną w przeglądarce. |
| Szerokość monitora (cm) | To wartość potrzebna do poprawnego ustawienia bodźców względem punktu fiksacji. |
| Refresh rate (Hz) | Można wpisać ręcznie, jeśli komputer nie wykryje tej wartości poprawnie. |
| Rozdzielczość monitora | Można wpisać ręcznie w formacie szerokość x wysokość, na przykład 2880x1864. |
| Fiksacja / bodźce / okno odpowiedzi | To czasy badania w milisekundach. |

Jeśli osoba obsługująca program nie jest pewna parametrów monitora, najbezpieczniej przepisać je ze specyfikacji producenta urządzenia.

Wstaw zrzut ekranu: Konfiguracja testu

Wstaw tutaj screen formularza konfiguracji z zaznaczonymi najważniejszymi polami.

# 5. Jak przebiega badanie

| Etap | Co się dzieje |
| --- | --- |
| Instrukcje | Badany czyta kolejne ekrany i przechodzi dalej klawiszem Spacja. |
| Trening | Program pokazuje 10 prób treningowych. |
| Część główna | Program pokazuje 256 prób właściwych. |
| Przerwa w połowie | Po 128 próbach pojawia się ekran z informacją o połowie badania. |
| Zakończenie | Po badaniu można pobrać CSV i log. |

Na ekranach z instrukcjami tekst jest wyśrodkowany, aby od początku przygotować badanego do patrzenia w środek ekranu.

Wstaw zrzut ekranu: Ekran instrukcji

Wstaw tutaj screen jednego z ekranów instrukcji z wyśrodkowanym tekstem.

# 6. Jak sterować badaniem

Spacja przechodzi dalej na ekranach instrukcji, po treningu i w połowie badania.

F oznacza odpowiedź: prawdziwe słowo było po lewej stronie.

J oznacza odpowiedź: prawdziwe słowo było po prawej stronie.

Spacja podczas próby oznacza: po obu stronach nie było prawdziwego słowa.

Backspace otwiera menu pauzy podczas prób.

# 7. Co zapisywane jest po badaniu

Program zapisuje wyniki do pliku CSV i równolegle utrzymuje kopię awaryjną w pamięci przeglądarki. Dzięki temu nawet przy nieoczekiwanym problemie można odzyskać dane.

Jeden wiersz odpowiada jednej próbie.

Każdy uczestnik może mieć osobny plik CSV.

Po zakończeniu badania można pobrać CSV oraz log błędów.

Wstaw zrzut ekranu: Ekran końcowy i zapis CSV

Wstaw tutaj screen końcowego ekranu programu z przyciskami pobrania wyników.

# 8. Co zrobić, jeśli coś nie działa

Jeśli program nie przechodzi dalej sprawdź, czy otwarty jest Google Chrome i czy aktywne jest okno przeglądarki.

Jeśli badanie wyjdzie z pełnego ekranu program zatrzyma się i poprosi o powrót do pełnego ekranu.

Jeśli pojawi się błąd pobierz log oraz kopię CSV z ekranu błędu.

Jeśli parametry monitora są błędne wpisz je ręcznie w konfiguracji testu.

# 9. Miejsca na dodatkowe screeny

Wstaw zrzut ekranu: Połowa badania

Wstaw tutaj screen ekranu przerwy w połowie badania z informacją o kontynuacji klawiszem Spacja.

Wstaw zrzut ekranu: Menu pauzy

Wstaw tutaj screen menu pauzy otwieranego klawiszem Backspace.